ＢＦ－ＤＰ式ガス機器の施工チェックシート

ＢＦ－ＤＰ式ガス機器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | 水が溜まる位置にないか |  |
|  |  | 水平に設置され、ぐらつきはないか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
| ②給排気部 | 部材 | 当該ガス機器用のものが使用されているか |  |
|  | 外壁貫通部の措置 | 外壁貫通部との間に隙間はないか |  |
|  | 支持固定 | 堅固に固定されているか |  |
|  | 接続部 | ストッパーまで確実に挿入されているか |  |
|  |  | 長さ調整に、スライド管が使用されているか |  |
| ③給排気筒トップ | 形状及び構造 | 当該ガス機器用のもので形状及び構造が変更されていないか |  |
|  | 周囲の条件 | 障害物とは、離隔距離がとられているか |  |
|  | 建物開口部 | 給排気筒トップとの離隔距離が基準値以上であるか |  |
|  | 取付位置 | 屋外に出ており、かつ、給排気が妨げられない位置にあるか |  |
|  |  | くぼみ取付がされていないか |  |
| ④接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑤試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑥表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑦お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |