ＢＦ－Ｄ式、ＦＦ－Ｄ式ガス機器の施工チェックシート

ＢＦ－Ｄ式、ＦＦ－Ｄ式ガス機器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 制限 | 共用給排気ダクト用としての検査に合格したものであるか |  |
|  |  | 共用給排気ダクトの給排気容量に合ったガス機器か |  |
|  | 設置位置 | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | 水が溜まる位置にないか |  |
|  |  | 循環管及び浴槽は、適切な位置にあるか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
| ②給排気部 | 取付枠 | 壁貫通部に、金枠が使用されているか |  |
|  | 壁貫通部の措置 | 壁貫通部との間に隙間はないか |  |
| ③給排気筒トップ | 部材 | ダクトに適合した当該ガス機器用のものか |  |
|  | 取付位置 | ダクト内突き出し寸法は、4 〜5㎝程度となっているか。又は設置工事説明書等の寸法か |  |
|  |  | 上下の間隔は、80㎝以上離れているか |  |
| ④接地 |  | 接地（アース）は正しく接続してあるか （接地が必要なガス機器のみ） |  |
| ⑤接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑥試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑦表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑧お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |