ＢＦ－Ｃ式、ＦＦ－Ｃ式ガス機器の施工チェックシート

ＢＦ－Ｃ式、ＦＦ－Ｃ式ガス機器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | 水が溜まる位置にないか |  |
|  |  | 水平に設置されぐらつきはないか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
| ②チャンバの構造 |  | 不燃材料で造られているか |  |
|  |  | 居室とは、気密性が保たれているか |  |
|  |  | ガス機器設置の専用室であるか |  |
| ③給排気部 | 部材 | 当該ガス機器用のものが使用されているか |  |
|  | 支持固定 | 堅固に固定されているか |  |
|  | 外壁貫通部の措置 | 外壁貫通部との間に隙間はないか |  |
| ④給気口 | 廊下壁面との関係 | 給排気口と廊下の壁面は同一平面か（くぼみ設置等でないこと） |  |
|  | 給気口の大きさ | 給気口の面積及び形状はよいか |  |
|  | 給気口の措置 | 鳥、落葉等の異物が入らないように金網等が取り付けられているか |  |
| ⑤補助給気口 |  | 遮へい板の最下部に補助給気口はあるか |  |
| ⑥排気管 | 材料 | SUS304又はこれと同等以上のものであるか |  |
|  | 高さ | チャンバ内の排気管の高さは、基準値以上であるか |  |
|  | 支持固定 | 堅固に固定されているか |  |
|  | 接続部 | 差し込み代は十分あるか |  |
| ⑦排気筒トップ | 形状及び構造 | 当該ガス機器用のものが使用されているか |  |
|  |  | 当該ガス機器用の防風板が取り付けられているか |  |
|  | 建物開口部 | 離隔距離は基準値以上あるか |  |
|  | 周囲の条件 | 可燃物及び障害物とは、基準値以上の離隔距離がとられているか |  |
|  | 取付位置 | 遮へい板より2㎝以上突き出されているか |  |
| ⑧排気吹出口 |  | 周辺燃焼排ガスの滞留しない空間にあるか |  |
| ⑨接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑩試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑪表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑫お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |