特殊フードを用いた半密閉式ガス湯沸器の施工チェックシート

特殊フードを用いた半密閉式ガス湯沸器の施工チェック表

| チェック項目 |  | チェックの要点 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ①ガス機器 | ガスの種類 | 供給されているガス種と適合しているか |  |
|  | 設置位置 | 業務用厨房に設置されているか |  |
|  |  | メンテナンススペースはあるか |  |
|  |  | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  |  | 厨房機器とは有効な油脂流入防止措置が施されているか |  |
|  | ガス消費量・排気方式 | 特殊フードと適合しているか |  |
|  | 特殊フードと接続 | 排気筒の先端は、特殊フードの排気筒受け口の中に確実に挿入されているか |  |
|  | 固定 | 堅固に固定されているか |  |
| ②特殊フード | フード | 認証品であるか |  |
|  | 設置場所 | 点検及び清掃が容易で、油脂誘導板の引き出しができるか |  |
|  |  | 防火上の離隔距離はよいか |  |
|  | 厨房排気ダクトとの接続 | 堅固に固定されているか |  |
|  |  | 隙間はないか |  |
|  |  | 特殊フードの排気部は、排気ダクト内に15㎜〜20㎜突き出しているか |  |
| ③排気ダクトの風量 |  | ガス湯沸器のガス消費量に応じた風量があるか |  |
| ④ガス電磁弁 | CF式ガス湯沸器 | 電磁弁の電源はコントロールボックスから供給されているか |  |
|  |  | 電磁弁はガス栓とガス湯沸器との間に取り付けているか |  |
|  |  | 電磁弁は水が掛からない位置にあるか |  |
|  | FE式ガス湯沸器 | ガス機器の電源は、コントロールボックスから供給されているか |  |
| ⑤排気筒を延長する場合 |  | 排気筒は、認証表示品を使用しているか |  |
|  |  | 排気筒の長さは、設置工事説明書に記載された値以下か |  |
| ⑥給気口 |  | 基準値以上あるか |  |
| ⑦接続 |  | ガス・給水給湯管は、正しく接続され、漏れはないか |  |
| ⑧接地 |  | 接地（アース）は正しく接続してあるか（接地が必要なガス機器のみ） |  |
| ⑨試運転 |  | 取扱説明書に基づき試運転し、正常に作動したか |  |
| ⑩表示ラベル |  | 表示ラベルに正しく記入され、見やすい位置に貼付されているか |  |
| ⑪お客さま説明 |  | ガス機器の取扱い及び所有者登録・点検の説明はしたか |  |